Настройка роутера

Шаг 1) Достаем роутер из коробки *

* если роутер б/у, т.е ранее использовался в нашей или другой сети, для начала необходимо сделать сброс настроек на заводские.

Для сброса настроек у каждого WiFi-роутера есть специальная кнопка Reset. Она расположена, как правило или на задней стенке устройства, или на нижней крышке.

Чтобы на неё нажать, Вам придется воспользоваться авторучкой, карандашом или канцелярской скрепкой.

Шаг 2) Подключаем кабель, проведенный нашими специалистами, к порту WAN (INTERNET) как показано на рис 1.0

рис 1.0

Шаг 3)  Подключаем роутер к сети, используя блок питания и инструкцию прилагающийся к роутеру

Шаг 4) Если у вас стационарный компьютер то, используя LAN кабель идущий в комплекте с роутером, соедините LAN кабель в сетевую плату компьютера, куда раньше был подключен кабель INTERNET, второй конец кабеля вставьте в LAN гнездо роутера как показано на рис 2.0

рис 2.0

Шаг 5) Включив роутер, нужно настроить на компьютере IP адрес для этого выполните следующие указания:

1. Нажимаем меню Пуск и заходим в «Панель управления»

2. заходим в «Сеть и Интернет»

3. заходим в «Центр управления сетями и общим доступом»

4. Переходим во вкладку «Изменение параметров адаптера»

5. Заходим в свойства адаптера

6. В свойствах подключения ищем компонент «Протокол Интернета»(для windows 7; Vista; XP)  или «IP версии 4» »(для windows 8; 8,1; 10) кликаем по нему 1 раз левой кнопкой мыши, после чего нажимаем на кнопку «Свойства»

6. В открывшемся окне поставить галочки напротив элементов, указанных на картинке ниже

*Если вы соединяетесь с роутером по Wi-Fi, то после того как роутер загрузится у вас в беспроводных сетях появится незащищенная сеть TP-LINK-xxx. Выбираете данную сеть. При подключении к данной сети, возможно, потребуется ввести пароль, в данном случае паролем служит PIN-код, указанный на наклейке, с обратной стороны роутера.

Шаг 6) Настройку роутера рекомендуется производить через web-интерфейс.

Для того чтобы в него попасть, откройте браузер Internet Explorer  или другой имеющийся у вас браузер

Введите в адресной строке 192.168.0.1

(в старых роутерах: 192.168.1.1) (в некоторых моделях tplinklogin.net)

1. В появившемся окне введите:

Имя пользователя:      admin

Пароль                       :      admin

Нажмите «ВХОД»

2. Откроется страница статистики роутера, где отобразится версия прошивки и модель роутера, настройки LAN и WAN подключений.(см рис 3.0)

Для подключения к интернету необходимо произвести настройку соединения (WAN).
Слева, в основном меню, выбираем «Network», далее WAN и выставляем параметры:
WAN Connection type: Static IP;
Вводим настройки.

Сохраняем настройки кнопкой «Save»

рис 3.0

3. В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку «Wireless», в открывшемся списке выбираем «Wireless Settings». Выставляем параметры следующим образом:
Поле «SSID»: вводим название беспроводной сети;
Region: Любой;
Chanel: Auto;
Mode: 11 bgn mixed;
Channel Width: Automatic;
Max Tx Rate: 300 Mbps;
Нажимаем ниже кнопку «Save»

4. Далее, в меню «Wireless» выбираем «Wireless Security» и выставляем параметры:
Устанавливаем точку на режим работы: WPA-PSK/WPA2-PSK;
Version: Automatic;
Encryption: Automatic;
PSK Password: Введите любой набор цифр или букв, от 8 до 63 символов.
ВНИМАНИЕ! Их необходимо запомнить или записать, чтобы Вы могли указать их при подключении устройств к роутеру по Wi-Fi;
Нажимаем ниже кнопку «Save».

5. После завершения сохранения настроек, что бы изменения вступили в силу необходимо выполнить перезагрузку роутера. В меню «System Tools» выбираем выберите раздел «Reboot» и нажимаем кнопку «Reboot» для перезагрузки устройства.

Настройка роутера закончена. Если у Вас изменилось сетевое оборудование (новый роутер, сетевая карта, ноутбук) то необходимо звонить и сообщать об этом для добавления нового MAC адреса в нашу сеть.